佛山市“十二五”节能规划

（2011-2015）

目     录

第一章  “十一五”期间节能工作情况	1

一、节能目标完成情况	1

二、主要措施及经验	1

三、节能工作存在的主要问题	5

第二章 “十二五”节能面临的形势	7

一、能源利用状况	7

二、节能面临形势	9

三、节能潜力分析	12

第三章 “十二五”节能目标	14

一、GDP能耗指标	14

二、主要工业产品单位能耗指标	15

三、重要领域节能目标	15

第四章 “十二五”节能指导思想和基本原则	16

一、指导思想	16

二、遵循原则	17

第五章 “十二五”节能重点领域、重大工程、重点任务	19

一、工业领域节能	19

二、建筑、商业、民用节能	26

三、交通运输节能	29

四、公共机构节能	32

第六章 “十二五”节能政策措施	33

一、坚持和实施节能优先的方针	33

二、制定和实施节能政策	34

三、制定和实施优化产业结构政策	35

四、加快节能技术开发、示范和推广	36

五、加强合同能源管理	37

六、加强重点用能企业节能管理	37

七、加强节能宣传、教育和培训	37

第一章  “十一五”期间节能工作情况

一、节能目标完成情况

根据《广东省“十一五”期间单位生产总值能源消耗降低指标计划分解方案》（粤府办〔2006〕125号）的要求，“十一五”期间，我市单位生产总值能源消耗指标必须从2005年的0.888吨标准煤/万元下降到2010年的0.711吨标准煤/万元，降幅为20%，年均下降4.36%。经过“十一五”期间的全力推进，我市单位GDP能耗得到较大幅度的下降，全市每万元GDP能耗由2005年的0.888吨标准煤/万元下降到2010年的0.664吨标准煤/万元，对比我市“十一五”期间下降到0.711吨标准煤/万元的节能目标，超额完成26.06%。

二、主要措施及经验

（一）节能工作体系不断完善

1、实施节能目标责任制和评价考核制度。把省下达的“十一五”期间的节能任务分解到各区，并与各区政府签订节能目标责任书，将节能目标完成情况纳入全市经济社会发展综合考核体系，作为各级领导班子任期内贯彻落实科学发展观的实绩考核指标。出台了《佛山市“十一五”期间单位生产总值能源消耗降低指标计划分解方案》、《佛山市单位GDP能耗考核体系实施方案》等节能考核制度，为“十一五”节能目标的完成提供了制度保障。每年依据目标分解方案及相关节能考核制度，组织节能考核组对各区节能目标的完成情况进行核查。

2、制定和实施固定资产投资项目节能评估和审查办法。市政府出台了《印发佛山市固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》，对固定资产投资项目在建设和生产过程能源耗费情况以及采取的节能管理措施进行专业论证和评价，并提出评估意见，从源头上加强投资项目的节能降耗管理。

3、节能工作领导机构和协调机制得到实际运作。成立了节能减排领导小组（见佛府办〔2007〕300号），由市长担任组长、分管副市长担任副组长、相关部门负责人任成员。领导小组下设办公室，设在市发展改革局，负责日常综合协调工作，节能方面的工作主要由市经贸局牵头，减排方面的工作主要由市环保局牵头，其他相关部门配合做好工作。

（二）加强对重点耗能企业节能管理

我市工业用能所占比重较大，加强对工业领域中重点耗能企业节能有十分重要的意义。通过这几年来加强对我市重点耗能企业的节能管理，促进企业加强节能管理，加大节能技术改造，提高能源利用率，减轻环境污染，缓解我市能源瓶颈制约，对我市完成“十一五” 节能目标起了很大的作用。

1、对重点企业相关人员进行节能培训。除了要求重点耗能企业积极参加国家、省举办的节能培训班外，我市还不定期组织重点耗能企业负责人、能源管理人员和能源统计人员进行节能相关培训工作。通过节能培训和考核，使重点耗能企业负责人、能源管理人员和能源统计人员知道节能的意义、如何开展节能工作等知识。

2、促进重点企业落实节能管理措施。督促重点耗能企业成立节能领导小组，设立能源管理负责人，要求能源管理负责人要进行备案。与重点耗能企业签订“十一五”节能目标责任书，明确其节能目标。督促重点耗能企业完成能源审计及节能规划。按时落实能源利用状况报送工作。每年组织专家组对企业节能目标完成情况、节能措施落实情况进行核查，对考核情况进行通报。

3、促进重点企业加强能源计量工作。由市质监局制订并实施《佛山市用能单位能源计量实施方案》和《用能单位能源计量现场检查考核细则》，大力推进能源计量量化考核工作。促进企业提高能源计量器具的配备率，为企业能源统计、能源管理、能耗考核提供可靠的数据，并为节能措施实施提供依据。

（三）推进产业结构调整和优化

1、第三产业得到快速发展。“十一五”期间，我市加大对第三产业的扶持力度，通过大力发展旅游业、物流业、会展业和文化创意产业，促使我市第三产业增加值从2006年的1036.59亿元增加到2010年的1894亿元，增幅为82.7%。

2、六大高耗能行业增加值占地区工业增加值比重下降。我市六大高耗能行业（石油加工、炼焦及核燃料加工、化学原料及化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业，电力、热力的生产和供应业）增加值占地区工业增加值比重从2005年的27.68%下降到2010年的26.41%,下降1.47个百分点。

3、严格实行落后产能淘汰制度。“十一五”期间我市严格实行落后产能淘汰制度，关停了小火电机组315台，总装机容量202.49万千瓦。关停列入淘汰计划的30家水泥生产企业，95条生产线，共计937万吨产能实施淘汰，完成我市“十一五”落后水泥生产能力淘汰任务。还关停建陶生产、铝熔铸、玻璃、印染等几百家高耗、高污染企业。

（四）增加节能投入和实施重点节能工程

1、设立了专项节能资金。从2008年起，市政府在“经济科技发展专项资金”中设立了“节能专项资金”，列入财政专项支出。其中2008－2010年市财政一共拨出950万元，共支持、表彰奖励各种循环经济、节能项目以及清洁生产企业、先进用能企业140多个。

2、支持企业进行节能改造和实施节能工程。“十一五”期间，我市70多个项目获得国家和省、市节能专项资金支持节能技改项目，共获得节能专项资金奖励9000多万元，实施后每年可节约标准煤40万吨；我市还根据产业结构的特点，在陶瓷行业重点推广节约和替代石油、窑炉改造、余热利用等技术；在陶瓷、塑料等行业重点推广电机系统节能技术；在工业园区和纺织行业重点推广区域热电冷联产等节能工程和污水集中处理；在中央空调系统推广节电运行等技术；在工业和民用领域推广太阳能技术等。从2003年以来，我市有46家企业共68个项目获省资源综合利用认定，享受减免增值税或者所得税优惠扶持，推进了我市推进资源节约与综合利用工作的发展。

3、建立健全节能技术服务体系。“十一五”期间，节能技术服务体系基本完善并在推动我市节能工作中发挥了较好的作用。目前我市成立了市节能协会、经科清洁生产中心，并有省级节能技术服务机构8家，省级清洁生产技术依托单位9家，还有一批为企业提供合同能源管理等节能服务的中介机构为企业提供各种节能技术、咨询服务。

（五）加强组织节能技术开发与推广

1、积极推广实施国家和省制定的节能技术推广目录中节能技术和产品。市科技局结合实际，印制了《佛山市节能减排技术及产品汇编（2008-2009）》，推广节能减排技术及产品。按照国家、省统一部署，我市积极推广高效照明产品的使用，2008-2010年一共推广财政补贴高效照明产品超过500万只。

2、节能技术研发资金逐年增加。利用科技发展专项资金支持包括陶瓷行业节能减排科研攻关、有色金属行业节能减排科研攻关、可再生资源开发利用等。

3、推广节能新机制。大力探索推行能源管理技术服务合作模式。如德舜中央空调器制造有限公司通过合同能源管理方式、广东省特种设备检测院顺德分院联合华南理工大学通过产学研项目计划、佛山市节能技术服务中心与广东新明珠陶瓷集团有限公司、美的集团有限公司等企业以合同能源管理模式进行能源管理技术服务合作，为企业在能源管理、用能设备监测和节能技术方面实施等方面提供全面服务。

三、节能工作存在的主要问题

（一）节能优先的方针仍然未能落实到实处

各级政府对节能在转变经济增长方式、实施可持续发展战略中的重要地位以及在节能管理中的重要作用认识还不够深入，在制定和实施具体政策时，节能优先的方针没有得到充分体现。

（二）节能法律法规不完善，节能监管力度不足

虽然近年国家、省、市出台了很多与节能相关的节能政策、法规、实施细则及标准，但是节能法律法规仍不完善。节能管理部门、执法机构力量仍非常薄弱，实际对重点耗能企业监管力度仍不足，未能覆盖到非重点耗能企业。

（三）经济调节和激励政策力度不足

公共财政虽有专门的节能财政投入预算，但所占财政收入的比重仍很低，不到2%。对节能改造、节能设备研制和应用以及节能奖励等方面的支持力度不够，没有形成长期有效的奖惩机制和考核机制。

（四）企业不重视能源管理工作的现象严重

在对重点耗能企业进行资源节约检查中发现，有相当一部分用能企业对资源节约工作不重视，存在不执行国家和省节能法规及相关规定、能源管理制度不规范、机构不健全、能源管理人员素质低等现象。部分企业仍存在使用国家明令淘汰的用能设备或工艺；部分企业的能源计量器具安装率及受检率达不到国家规定的标准。

（五）节能技术开发和推广应用不够

由于鼓励节能技术推广的政策力度不够，多数企业融资困难，节能技术的推广和应用较为困难。国外普遍采用的综合资源规划、电力需求侧管理、合同能源管理、能效标识管理、自愿协议等节能新机制，推广困难。

（六）节能统计、宣传培训工作不够

现时节能统计信息不完整，除工业外其它产业能源统计工作薄弱，难以满足节能管理和决策的需要。节能宣传培训不足，企业节能新技术、节能管理方式及节能政策的了解不够，企业对开展节能积极性很难提高。当前全社会节能意识淡薄，浪费能源的现象普遍存在，节能宣传、培训工作力度远远不够。

第二章 “十二五”节能面临的形势

《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020年）》提出：“到2012年，单位生产总值能耗与世界先进水平的差距明显缩小，环境质量进一步改善；到2020年，单位生产总值能耗和环境质量达到或接近世界先进水平；到2020年单位地区生产总值能耗下降到0.57吨标准煤。”目前，我市工业化和城镇化加速发展，能源需求和消耗都将快速增长，节能工作面临的形势和任务十分艰巨。

一、能源利用状况

（一）佛山市能源消费总量

随着我市经济快速稳步的发展，我市能源消费量迅速增大，2009年能源消费用总量为3137.13万吨标准煤，为2005年的1.45倍，年均增长9.8%。全社会用电量逐年较大幅度增加，从2007年的3982846万千瓦时增加到2009年的4167685万千瓦时。目前佛山市经济正步入工业化中后期，处于轻重工业并举、逐步向重工业转变的新阶段，工业占据了经济增长的主要地位。但在工业化还未达到相当发达程度时，工业经济的快速发展必然以消耗大量的资源作为代价，佛山经济发展对能源的需求也将越来越大，能源供需的矛盾也日益显得突出。

（二）佛山市能源消费结构

佛山市消耗能源主要为电力、煤炭和煤炭制品、石油制品、天然气。我市2009年终端能源消费总量为3137.13万吨标准煤，其中煤炭消耗量折算标准煤816.83 万吨，约占总量的26.04%；石油制品消耗量折算标准煤874.82万吨，约占总量的27.89%；全社会用电量折算标准煤1369.09万吨，约占总量的43.64%；天然气消耗量折算标准煤41.96万吨，占总量的1.34%；其他能源消耗量折算标准煤约34.43万吨，约占总量的1.09%。

（三）佛山市2009年各产业产值及能源消费

据2009年统计数据，我市第二产业用能最大，占我市能源消费总量的67.89 %，第三产业占16.17%，第一产业耗能仅占1.11%。2009年，我市第一产业、第二产业、第三产业生产总值结构情况，从表中可以看出，各产业中生产总值最大的是第二产业，占我市GDP的63.01%，第三产业占35.00%，而第一产业仅占1.99%。万元GDP能耗最高的是第二产业，每万元GDP能耗为0.7吨标准煤，而第三产业的每万元GDP能耗为0.3 吨标准煤，仅为第二产业的单位GDP能耗的43%。

表1 佛山市2009年产业能源消耗结构

| 项 目 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消耗量 (万吨标准煤) | 34.8 | 2129.78 | 507.26 |
| 生产总值(万元) | 957733 | 30376889 | 16874350 |
| 万元GDP能耗（吨标准煤/万元） | 0.36 | 0.70 | 0.30 |

数据来源:市统计局；表中能源消费总量计算采用统计方法按等价热值计算

（四）重点耗能行业能源利用状况

规模以上工业中各重点耗能行业能耗及工业增加值数据如下:

表2 2009年佛山市规模以上工业能耗及工业增加值数据

| 行业名称 | 能源消耗 (tce) | 工业增加值 (万元) | 工业增加值能耗 (tce/万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 非金属矿物制品业 | 4520330.91 | 2327062.6 | 1.94 |
| 电力、热力的生产和供应业 | 2353814.04 | 1331897.3 | 1.77 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 608356.68 | 415702.7 | 1.46 |
| 纺织业 | 1139478.77 | 1229179.3 | 0.93 |
| 电气机械及器材制造业 | 670217.28 | 5854906.7 | 0.11 |
| 金属制品业 | 582159.27 | 2196366.2 | 0.27 |

二、节能面临形势

到2010年,佛山市单位GDP能耗已经下降到0.664吨标准煤/万元，与全省2010年平均水平持平，但相对比2008年美国的GDP能耗0.33吨标准煤/万元和日本的GDP能耗0.22吨标准煤/万元的水平，仍有着相当大的距离；对比省内同等城市，广州市2010年GDP能耗0.621吨标准煤/万元和深圳市2010年GDP能耗0.513吨标准煤/万元的水平，同样有相当大的差距。

（一）能源供需矛盾突出

我市是一个制造业大市，能源对外依存度更高，100%的煤炭、100%的成品油、100%的天然气和液化气、95%的电力靠市外调入或进口。随着我市经济总量增长迅速，能源需求总量增长势头未得到有效的歇制，能源供应保障压力增大。

（二）企业发展面临绿色贸易壁垒压力

随着经济全球一体化的发展，欧美发达国家为了发展本国的企业，采取了各种贸易保护措施，不断提高欧美市场的准入条件。特别是2008年金融危机以来，这种趋势表现得越来越明显，节能环保标准很可能成为一个新的重要绿的贸易壁垒，成为阻碍我市企业向世界市场进军的脚步。为了顺应世界经济发展的要求，必须大力推动企业节能技术改造，降低能源消耗，减少污染排放，增加产品的出口竞争力。

（三）资源和环境保护面临巨大压力

我国政府已确定控制温室气体排放的行动目标及相应的政策措施和行动，提出：“到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40％－45％，作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划，并制定相应的国内统计、监测、考核办法”。我市属于国家划定的“两控区”，高耗能、高污染行业所占比例较大，这些行业对能源需求量大，且主要以煤炭、燃料油等非清洁能源为主，部份环保治理设备技术差，造成我市SO2、NOX等大气污染物排放的主要原因。

（四）产业结构调整任务艰巨

虽然我市加大产业结构的调整的力度，结合淘汰落后产能的同时，大力发展先进制造业和战略性新兴产业。但是，产业结构仍然不尽合理，产业结构调整任务仍相当艰巨。存在着如下的问题：一是产业结构仍需要进一步优化。高新技术和新兴产业在整体产业中比重仍偏低。服务业发展相对滞后，生产性服务业比重过低，物流、会展、金融、设计、创意产业等生产性服务业发展水平有待提高，服务支撑能力不强。二是制造业大多数行业仍是处于全球产业价值链的低端。大多数企业仍以低端的制造加工为主，技术创新能力不够强，研发设计水平不高，多数产品的质量、品牌、技术含量和效益缺乏国际竞争力。三是缺少发挥杠杆作用的大项目。投资规模巨大、辐射带动作用强的大项目和有影响力的龙头企业很少，产业高级化后劲有待进一步强化。四是区域内发展不平衡。市内东西部产业发展水平差距较大，产业梯度转移与产业空间布局优化受到行政辖区的制约。

（五）三水恒益发电厂扩建项目对地方能源消耗的影响

三水恒益发电厂“上大压小”扩建2×600MW超临界燃煤发电项目，将于2011年6月和9月并网发电，是“十二五”我市重要的大型用能项目。项目占地约700亩，总投资56亿元，每年消耗原煤270万吨，年发电量60亿度。此项目建成后对满足佛山今后用电增长需要，优化佛山乃至广东电源结构，促进环境保护等均具有重要意义。但是建成后每年消耗的标煤量约192.9万吨，预计占2015年佛山市能源消费用总量5700万吨标准煤的3.38%。给全市GDP能耗下降带来一定的压力。

（六）技改节能边际成本增加

“十一五”期间我市严格实行淘汰落后产能制度，同时鼓励各行各业开展节能技术改造，尽量以最少的能源消耗取得最大的收益。我市很多企业都积极响应政府号召，开展了相应的节能技术改造，取得了较好的效果。“十一五”期间我市主要高耗能产品的单位能耗指标明显下降，与国际先进水平的差距显著缩小。但同时，也将意味着要进一步降低产品能耗越来越难，将需要更加高端的节能减排技术，技术节能边际成本增加。

三、节能潜力分析

通过专项调查研究，我市在产业结构的调整、工业能源利用率的提高、建筑、交通、民用节能等方面仍有着巨大的节能潜力。

（一）产业结构调整节能潜力

2009年第二产业所占的比例很高达63.0%，而第三产业所占的比例仅为35.0%，第三产业所占比例相对发达地区和国家的比例不高，而第三产业的单位GDP能耗很低。所以大力发展第三产业，提高第三产业所占的比例可以达到节能的目的。

（二）提高能源利用效率节能潜力

能源利用效率与国内外的差距，主要在于单位产品能耗，据省有关部门相关资料：电力、钢铁、有色、石化、建材、化工、造纸、纺织8个行业主要产品单位能耗均比国际先进水平高出10%以上，其中火电供电煤耗高出11%，吨钢综合能耗高出13%，平板玻璃高出43%，乙烯综合能耗高出13%，水泥综合能耗高出31%，棉纱综合耗电高出15%。据此推测，我市相关主要行业的单位产品能耗与国际先进水平仍有一段差距，所以提高我市能源利用效率，降低主要产品单位能耗水平有一定的潜力。

（三）提高清洁能源及可再生能源比例的节能潜力

我市清洁能源天然气使用率仍比较低，仅占全社会总能耗的1.15%。天然气的能源利用率相对煤、油高，而燃烧产生的污染物极低。“十二五”期间，通过加大天然气管道建设力度，提高天然气的使用率，对降低我市单位GDP能耗将有较大的作用。我市属于我国三类太阳能辐射地区，阳光充足，但目前我市太阳能热水器普及率不足，提高太阳能利用率将降低常规能源使用量。我市垃圾现以填埋为主，2009年全市生活垃圾处理量为66.68万吨，其中焚烧量为20.35万吨，占处理量的30.52%。垃圾发电装机容量很低，增加垃圾焚烧发电，一方面减少填埋用地及环境污染，另一方面增加了可再生能源。

（四）建筑、民用节能潜力

目前我国建筑节能工作处于推进发展阶段，既有高耗能建筑大量存在。据资料分析，我省单位建筑面积制冷能耗相当于气候条件相近发达国家的2-3倍。随着我市城市建设的推进和人民的生活水平提高、建筑能源消耗越来越大，我市建筑能耗约占全市社会总能耗的28%，这一比例在夏季高温时有所增加，最高可达36%，其中建筑物的空调系统耗能为建筑能耗的最主要部分，占居住建筑能耗的25%～35%，占公共建筑能耗的30%～50%，建筑节能潜力巨大。

（五）交通节能潜力

随着我市工业化、城镇化的加速推进，以及居民消费结构不断升级，交通运输领域能源消耗将呈刚性增长趋势，成为十分重要的节能领域。与国外先进水平相比，我市交通运输总体能效水平仍然较低，节能潜力很大。从改善城市交通，提高公路、内河、铁路运输的能效，加强管理等的各个环节，挖掘交通节能潜力。

第三章 “十二五”节能目标

一、GDP能耗指标

（一）GDP及能源消费预测

根据《佛山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出的发展目标，预计到2015年，佛山市GDP将达到10000亿元，年均增长率10%，到2015年佛山市能源消费用总量约为5300万吨标准煤。

（二）节能综合目标

以2010年为基数，到2015年我市的单位GDP能耗下降19.5%（初步指标，以省最终下达目标任务为准），单位GDP能耗从0.664吨标准煤/万元下降到0.534吨标准煤/万元。预计“十二五”期间节能量约为1300万吨标准煤。

二、主要工业产品单位能耗指标

2015年，主要工业产品单位能耗总体达到或接近本世纪初期国际先进水平，其中大中型企业达到或接近当时国际先进水平。佛山市主要耗能产品的单位能耗达到目标详见表3。

表3 佛山市主要耗能产品单位能耗达到指标

| 指标名称 | 单位 | 能耗指标 |
| --- | --- | --- |
| 火电发电煤耗 | 克标准煤/千瓦时 | 296 |
| 吨铝加工材消耗能源量 | 千克标准煤/吨 | 450 |
| 水泥综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 93 |
| 机制纸和纸板综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 400 |
| 建筑陶瓷综合能耗 | 千克标准煤/吨 | 280 |
| 卫生陶瓷 | 千克标准煤/吨 | 570 |
| 日用陶瓷 | 千克标准煤/吨 | 650 |
| 百米印染布 | 千克标准煤/百米 | 40 |

注：企业外购电力折标系数按1.229吨标准煤/万千瓦时计算。

三、重要领域节能目标

（一）工业领域节能目标

到2015年，全市万元工业增加值能耗比2010年下降20%。

（二）建筑领域节能目标

到2015年，新建建筑节能设计与审查执行率达到100%，施工与验收阶段执行建筑节能标准率达到100%。新建建筑应用新型墙体材料比例要达到95%以上。全市太阳能、浅层地能应用面积占新建建筑比例为30%以上。既有高耗能民用建筑节能改造逐步推进。初步建立比较完善的建筑节能法规标准体系、政策支持体系、能源审计监督管理体系、技术服务体系。

（三）交通领域节能目标

到2015年，初步建立比较完善的交通节能法规标准体系、政策支持体系、能源审计监督管理体系、技术服务体系。与“十一五”期末相比，营运货车单位运输周转量能耗下降5%左右，营运客车单位运输周转量能耗下降1.5%左右；营运船舶单位运输周转量能耗下降7%左右。

（四）公共机构领域节能目标

到2015年全市所有大型公共机构全部实行分户计量，并配备专职的公共机构能源管理负责人，对各种能源实行分开统计，公务用车实行“一车一卡”的管理制度，降低公务用车燃油，人均综合能耗比2010年下降10%以上。

第四章 “十二五”节能

指导思想和基本原则

一、指导思想

为了做好“十二五”期间我市节能降耗工作，我市必须以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，大力发展低碳经济、循环经济，加快建设资源节约型、环境友好型社会；必须把节能减排作为调整经济结构、转变发展方式的突破口和重要抓手，并作为宏观调控的重要目标，综合运用经济、法律和必要的行政手段，控制增量、调整存量；必须继续依靠科技创新、加大资金投入，健全节能法规、完善节能政策，落实节能责任、强化节能监管，加强节能宣传、提高节能意识，突出重点工程、推进强力措施，动员全社会力量，扎实做好节能降耗和污染减排工作，确保实现节能降耗约束性指标，从而推动经济社会又好又快发展。

二、遵循原则

（一）坚持节能与产业结构调整相结合

积极优化产业结构，实施“优二进三”战略，加快发展第三产业，充分发挥服务业能耗低、污染少的优势，提高服务业在国民经济中的比重。大力发展高新技术产业，大力发展陶瓷总部经济和现代物流业。严格控制高耗能项目，遏制高耗能行业过快增长。促进产业结构优化和升级。

（二）坚持继承经验与开拓创新相结合

一方面认真总结“十一五”节能工作经验，总结经验，去芜存菁；另一方面要解放思想、发扬刻苦钻研精神、开拓创新，树立战略眼光，更新规划理念，突出规划主线，增强规划的战略性、宏观性、政策性和可操作性。进一步深化改革，为产业升级、 人与自然和谐发展提供制度保障。

（三）坚持发挥市场机制作用与政府引导相结合

以市场为导向，以企业为主体，充分发挥市场配置资源的基础性作用。政府通过制定和实施法规标准，加强政策导向和信息引导，营造有利于节能的体制环境、政策环境和市场环境，建立符合市场经济体制要求的企业自觉节能的机制，推动全社会节能。提高产业的整体技术装备水平。开发和推广应用先进高效的能源节约和替代技术、综合利用技术及新能源和可再生能源利用技术。加强管理，减少损失、杜绝浪费，提高能源利用效率。

（四）坚持依法管理与政策激励相结合

加强执法监督检查，辅以政策支持，从源头控制高耗能企业、高耗能建筑发展，加快淘汰落后产能、严格限制淘汰工艺、淘汰设备的使用。在严格执法的前提下，通过政策激励企业发展环保、节能、高附加值产品，走新型工业化发展之路和信息引导，加快结构调整和技术进步。

（五）坚持突出重点、分类指导、全面推进

以工业节能为重点，重点抓好陶瓷、纺织等重点耗能行业和重点用能单位的节能工作，要严格依法监管，明确节能目标与措施，严格执行能源利用状况报告制度，公布能耗状况，强化监督检查；明确工业、交通、建筑、商用和民用的节能重点。大力宣传节能，提高全民节能意识，全面推进全社会节能工作的开展。

第五章 “十二五”节能

重点领域、重大工程、重点任务

一、工业领域节能

据统计，2009年我市六大重点工业能耗（非金属矿物制品业、电力、热力的生产和供应业、石油化工业、金属材料加工和制品业、纺织印染业、电气机械及器材制造业、金属制品业）占工业总能耗的比例超过63%。对六大重点工业的节能分析有重大意义。

（一）重点工业节能

1、非金属矿物制品业。非金属矿物制品业中主要是陶瓷制造业，对于陶瓷行业，我市以创新、创意促进陶瓷文化的传承发扬和陶瓷区域品牌的优化提升，打造全球“陶瓷之都”。大力发展陶瓷总部经济，鼓励、引导市内陶瓷企业将总部、研发中心、陶瓷装备、产品检测中心、营销中心、展示中心、信息中心、文化中心、创意中心和高档、精品、绿色陶瓷的生产部分留在佛山。积极吸纳国内外陶瓷行业研发机构和拥有驰名商标品牌的陶瓷企业总部进驻我市。推进禅城陶瓷总部基地建设，规划在高明区建设陶瓷产业示范园。鼓励发展高端建筑卫生陶瓷、工艺美术陶瓷、特种陶瓷、高档洁具、陶瓷装备、陶瓷化工色釉料和陶瓷创意产业，加快陶瓷研发设计、检测认证、会展商务、商贸物流、文化旅游、电子商务中心建设，促进产业链由低端向高端跃升。扩大佛山陶瓷会展的规模，积极吸引国内外著名陶瓷企业到佛山参展，提升国际影响力，树立佛山陶瓷会展的品牌和地位。重点支持现有陶瓷企业发展新型工艺技术，提高产品质量，大幅度增加高科技、高档次和高附价值的“三高”产品比重；改变燃料结构，采用洁净气体燃料无匣钵烧成工艺。支持采用大吨位球磨机、喷雾干燥、全自动液压砖机、辊道窑快速烧成、半成品的快速干燥和智能、模糊控制等技术和设备。

2、电力、热力生产业。加快在运行火电机组的节能改造，提高运营管理水平，降低发电煤耗和厂自用电率；实施“以大代小”，实施电网经济运行技术；采用先进的输、变、配电技术和设备，逐步淘汰能耗高的老旧设备，降低输、变、配电损耗；优化电源布局，加快电网建设，加强电力需求侧管理，提高发、供、用的综合效率和经济效益。加强电力、热力生产业规划以推动集中供热和热电联供工作及编制清洁能源发展规划并加强能源结构调整。鼓励工业园区采用热电联产集中供热方式，提高工业锅炉的热效率，鼓励新上锅炉采用循环流化床锅炉，加强在用锅炉的能效监测，促进企业对热力设备的节能技改。

3、石油化工业。加快产品结构调整，在满足市场需求的前提下，注重发展附加值高、产值能耗相对较低的产品。合理规划建设炼油装置，严格按国家产业政策和省制定的鼓励与限制发展的产品目录发展。加强装置管理、降低非生产过程能耗。结合市场需求和各企业的具体情况，充分利用已有加工能力和运输条件，保证宏观运输流向的顺畅合理，减少新建或改扩建工程量；对于不同特性的原油，要尽量合理加工、充分利用；提高炼油厂的加工深度。推广应用循环流化床锅炉技术和石油焦气化燃烧技术，采用能量系统优化、重油乳化、高效燃烧器及吸收式热泵技术回收余热。

4、金属材料加工和制品业。巩固现有产业地位，努力打造成为全国重要的有色金属材料与制品研发、制造、会展交易基地。发挥现有产业优势，促进产业链向上下游延伸，由加工中心变为制造中心、研发中心、信息中心、交易中心、物流中心。提升建筑用和民用产品水平，大力发展工程、工业用、军事用、航天航空用的复合材料、新型金属材料和金属材料深加工产品，包括新型汽车用铝、钢及复合型材。高档建筑复合铝型材，新型五金制品，包装用金属材料，新型合金材料，钢、铜、铝及其他有色金属材料深加工产品等。提升南海有色金属加工、顺德钢铁及不锈钢加工、高明钢铁加工、禅城不锈钢加工的产业集群发展水平，建设一批国家级技术中心或工程技术研究开发中心，加大淘汰落后产能的力度。推进大沥有色金属产业园建设。

5、纺织印染业。努力建设成为区域性纺织服装生产、信息、贸易中心。以服装、家纺、产业用纺织品等终端产品为龙头，以染整织造技术进步、织物面料开发为突破口，加快形成纺织服装特色产业技术创新体系，完善服装产业链条和配套，实现从简单加工向深度加工和全过程设计制造方面升级。支持溢达纺织等龙头企业进一步上规模上档次，有序转移一批产品档次低、劳动密集、耗能高的纺织服装生产企业和生产环节，引导企业向工业园区集聚。完善区域性技术创新中心和专业化市场物流体系，推进区域品牌和产品名牌的创建，提升西樵纺织、大沥（盐步）内衣、里水袜业、均安牛仔服、张槎针织、祖庙（环市）童装集群发展水平、三水大塘工业园化工片区。推广应用计算机集成制造系统（CIMS）、PAC可编程序控制和数字式喷射印花、计算机测色配色等技术。纺织行业的重点在于开发新技术，缩短工艺流程，减少工序。鼓励棉纺行业采用气流纺、清网联、细络联、高速纺等技术；鼓励化纤行业采用熔融纺、直接纺等技术。鼓励印染行业采用泡沫染整、涂料印花、高效煮炼、快速退浆、冷轧堆工艺、湿布丝光、湿法上浆，减少烘干加热工序。

6、电气机械及器材制造业。努力打造成为国内重要的机械装备产业基地，形成特色产品优势突出、配套较为完备的产业体系。大力发展大型陶瓷专用机械、塑料机械、木工机械、纺织机械、玻璃机械、印刷包装机械、金属加工成套设备、起重运输设备、游船、模具、机械配件等专业机械装备制造，加快发展核电装备、轨道交通设备、高压输变电设备、船舶配套装备等重大成套装备制造和数控机床、工程机械等重大技术装备制造。着力发展精密制造业，重点发展数控精密陶瓷成套设备、精密压力成型设备、电梯、智能化输变电设备及工业自动化控制系统等。积极发展RFID产业，推进广东省无线射频产业（佛山）基地建设。积极引进先进技术，应用先进的计算机控制、概念设计（Alias）、数字样机（DP）、虚拟建造（2DCAD）、柔性制造系统等技术对传统设备实行改造，推进机械装备数字化，提高行业的产品设计、生产工艺和自动化、柔性化、集成化和专业化水平。大力发展风电产业，通过引进、消化、吸收国外先进技术，加强与国内高校、科研机构合作，发展具有自主品牌的世界级风力发电机。近期重点发展800千瓦和1.5兆瓦风电机组和风轮叶片，规划在南海狮山建风电产业园。加强与广州等周边地区产业配套合作，主动参与区域内重大机械装备产业合作项目。提升禅城陶瓷机械、西樵纺织机械、陈村压力机械、伦教木工机械、大良塑料机械装备、勒流交通机械的产业集群水平。

（二）重点工业节能工程

1、先进制造业工程。据分析，先进制造业的单位工业增加值能耗仅为全市规模以上工业单位工业增加值能耗的10%。“十二五”期间我市主要建设以下先进制造业工程项目，这些项目对我市单位GDP能耗下降起很大作用。

表4 “十二五”期间主要的先进制造业工程项目

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 年限 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南海一汽大众整车项目 | 一期投资总额达5亿欧元，2013年正式投产，产能将从15万辆增加到30万辆。带动上下游产业总产值2000亿元。 | 2010-2013 | 5亿欧元 |
| 2 | 韩国浦项镀锌钢板深加工项目 | 项目替代落后的小型、老化钢板加工技术，深加工生产高质量的高档钢板，第一期产量40万吨，第二期90万吨，第三期200万吨。 | 2010-2014 | 170000 |
| 3 | 三水区住商肥料项目 | 年产品30万吨复合肥 | 2010-2012 | 35000 |
| 4 | 南海工业园 | 建设园区内路网、核心区污水处理厂、科技研发中心等 | 2007-2014 | 300000 |
| 5 | 广东新光源产业基地 | 建筑面积180万平方米。（设有总部经济区、科技研发我、专业生产区） | 2009-2014 | 300000 |
| 6 | 佛山东兴风盈风电机组产业化项目 | 建筑面积35000平方米 | 2009-2011 | 23700 |
| 7 | 南海区西樵纺织 产业基地 | 规划面积22平方公里，分纺织产业、高新技术、综合产业三个产业功能区。 | 2009-2013 | 120000 |
| 8 | 南方风机核电站通风空调系统设备自主化项目 | 增加现有百万千瓦级压水堆核电产品生产设备和工艺模具能力，为第三代核电站暖通空调系统设备国产化研制。 | 2009-2011 | 12000 |
| 9 | 富日交通机械有限公司交通机械城项目 | 打造成为全国交通机械（车轴及平板车）的重要基地 | 2009-2013 | 100000 |
| 10 | 佛山精品陶瓷高明基地建设项目 | 拟建生产线60条，年产陶瓷墙地砖约平方米/年 | 2010-2015 | 100000 |
| 11 | 中国（盐步）内衣 创意产业园 | 建设盐步内衣产业发展的公共创新服务平台，以创意文化为核心，打造一个中心、五大体系、十大功能区域。 | 2010-2015 | 120000 |
| 12 | 华南精密院机器人中心 | 建成10000平方米的机器人中试基地，引进精密加工、检测设备30多台。 | 2009-2011 | 10000 |
| 13 | LED项目一期（狮山） | 首期建筑面积15000平方米 | 2009-2010 | 65472 |
| 14 | 顺德15兆瓦光城太阳能示范项目 | 本发电系统总装机容量超过15088KW，主要输出220伏以下弱电，年平均发电量约为14761.1 万度。 | 2010-2013 | 43453 |
| 15 | 彩虹4.5代AMOLED生产线项目 | 建设国内首条世界领先水平的4.5代AMOLED显示屏生产线 | 2011-2013 | 496000 |
| 16 | 彩虹顺德南方产业基地项目 | 在顺德等地分阶段规划建设5代和8.5代液晶玻璃基板生产线15条 | 2011-2015 | 1417000 |
| 17 | 广东省凯盛太阳能科技有限公司项目 | 建成年产448兆瓦的薄膜太阳能电池生产线，五年内产能达到1000兆瓦 | 2009-2014 | 500000 |
| 18 | 佛山南海奇美光电液晶电视显示模组项目 | 建筑面积19.72万平方米，年产1280万件液晶电视模组（26-65寸）。 | 2008-2011 | 421000 |
| 19 | 广东省太阳能产业基地（爱康太阳能项目） | 爱康一期120兆瓦、二期350兆瓦、三期600兆瓦工程，到明年底产能超过1000兆瓦 | 2009-2011 | / |

2、燃煤工业锅炉（窑炉）改造工程。鼓励企业对锅炉增加尾部受热面回收余热，对有机热载体锅炉加装余热锅炉，鼓励企业采用循环流化床锅炉，鼓励企业使用生物质燃料等先进技术改造或替代现有中小锅炉，建立科学的管理和运行机制，促进燃煤工业锅炉效率提高5个百分点。

3、区域热电联产工程。“十二五”期间，规划在南海国家生态工业示范园区、西樵纺织产业基地、三水大塘工业园、顺德工业园区C区、高明沧江工业园等工业园区或产业基地采用热电联产，并在现有的工业园区也推行热电联产改造，采用集中供热。集中供热大锅炉热效率达85%以上，可比分散小锅炉60～65%的热效率高30%以上。

4、电机系统节能工程。我市工业企业用电中电动机用电量约占70～80％以上。“十二五”期间规划重点推广高效节能电动机、稀土永磁电动机；实施高效节能风机、水泵、压缩机系统优化改造；推广变频调速、自动化系统控制技术，提高设备用电效率。

（三）工业节能主要任务

1、工业结构调整优化。继续依照国家、省相关政策，关停高耗能、高污染、低效益企业，淘汰落后设备、落后生产工艺。严格控制新开工的高耗能项目，大力发展节能、降耗、减污、增效的高新技术产业和先进制造业，新建重化工业项目单位产品能耗必须达到国际先进水平。加强建设项目立项节能评估和建成后节能评价工作，投产后如未能达到标准的，停止生产。建立健全产业退出机制，按市场化原则淘汰高耗能、重污染、低效率的产业。

2、调整产品结构，发展资源节约型工业。重点打造12个国内领先、辐射国外、具有较强自主创新能力的产业高地。重点打造的12个产业高地有数字化成套化机械装备（木工机械、陶瓷机械、环保机械、区疗器械、电气机械与设备、塑料机械、特种飞机等）、汽车及零配件、节能智能家用电器、新型金属材料（新型铝型材、不锈钢）、现代陶瓷产业（高端建筑陶瓷、工艺陶瓷、特种陶瓷、高档洁具）、食品饮料（调味品、饮料）、纺织服装、家具、新型显示器件、新光源、太阳能产业、生物医药。

二、建筑、商业、民用节能

随着我市经济快速增长，建设事业发展迅速，建筑、商业、民用用能占全社会能源消耗的比例越来越高（发达国家的建筑用能一般占全社会能源消费量的1/3左右）。开展建筑、商业、民用节能，提高能源利用率和降低一次性不可再生能源使用量，对提高城市竞争力、建设节约型社会、发展循环经济、保障能源安全具有重要意义。为了做好“十二五”期间我市建筑节能工作，依据建设部、广东省建设厅相关文件，以及我市出台的《佛山市建筑节能中长期专项规划（2006-2020年）》，建设主管部门将积极采取相应措施，细化并落实到相关工作要求中。

（一）建筑、商业、民用的重大工程

1、实施建筑节能示范工程。推广新型节能墙体、保温隔热屋面、节能门窗、遮阳等技术与产品；空调制冷节能技术与产品；太阳能、浅层地能等可再生能源建筑应用；建筑照明的节能技术与产品等建筑节能示范工程，推动全市建筑节能工作，促进节能减排。

2、推广绿色照明工程。全面推动我市道路（街道）、隧道、大型公共建筑等领域绿色照明产品升级换代。建立以合同能源管理模式（EMC）为内核，技术创新、产业提升和金融创新融合发展的LED照明产品应用推广体系，实施一批起点高、见效快、节能效益明显的LED照明产品应用示范工程，建成“广东省绿色照明示范市”。

3、可再生能源利用。大力推广使用太阳能，因地制宜的建设一些能够就地利用太阳能采集器和单体建筑太阳能供热系统；有计划地组织开展对太阳能供热成套技术的研讨和实施论证，对太阳能热水系统与建筑风格和建筑改造一体化、系统设备安装可靠及耐久性、热水集中供应分户计费、全天候恒温供水等方面的问题进行设备选型和方案优化的研讨。积极推广水源热泵、空气源热泵、以及其他浅层地能等技术，在农村地区推广使用可再生的生物质能等技术。

4、提高垃圾资源化利用水平。建立健全垃圾收集系统，全面推进城市生活垃圾分类体系建设，推广垃圾分类收集，最大限度实现废旧资源的再利用、资源化。积极推进城乡垃圾无害化处理，实现垃圾减量化、资源化和无害化。对垃圾焚烧发电和供热、填埋气体发电并符合相关条件的电厂，积极向国家推荐认定为资源综合利用电厂，享受国家优惠政策。

（二）建筑、商业、民用主要任务

1、实施新建筑施工阶段节能强制性标准。实施建筑节能设计、审查备案制度，规定各设计单位必须按照建筑节能标准和要求进行设计，新建、改建的居住建筑、公共建筑等设计项目在设计时必须编写满足建筑节能要求的节能设计专篇，并与设计图纸一同提交施工图审查机构；大、中型民用建筑工程设计项目还要将建筑节能设计及专篇纳入初步设计审查。推进建立并完善大型公共建筑节能运行监管体系。着力抓好新建建筑施工验收阶段执行建筑节能标准的监管工作。逐步建立完善国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示以及相关能耗定额制度。同时，建议增加“推进可再生能源建筑应用”的任务内容：组织支持一批太阳能光电光热建筑应用示范，支持并网式太阳能光电建筑应用，推进太阳能、浅层地能等可再生能源在财政和国有资金投资的民用建筑工程中应用。

2、推广节能新技术。出台一系列相关的配套政策，在本领域中推广应用高性能、低能耗、可再生循环利用的建筑材料和产品。鼓励采用热电冷联供技术、变频调速技术、节能型照明等，建设节能型城市体系。

3、推进既有建筑节能改造。按照国家《民用建筑节能条例》及国家、省的相关标准，完成建筑能源消耗统计和能源审计，逐步推进既有高耗能建筑节能改造。

4、提高水资源利用率。加强节水机构建设，逐步推行“一户一表”改造，推行阶梯水价，推广应用新型节水产品及设备。

5、开展建筑、商用、民用节能知识宣传培训。通过报刊、杂志、电视、网站等公共媒体的宣传，开展深入细致的宣传、贯彻工作让全社会都重视和支持建筑节能工作。广泛开展建筑节能培训，组织建设开发、设计、施工、监理、审图机构等单位的技术人员定期学习相关建筑节能设计标准和相关政策文件，并定期考核，努力提高专业技术人员的建筑节能专业知识水平。

三、交通运输节能

交通运输业是全社会仅次于制造业的油品消费第二大行业，是温室气体和大气污染排放的重要来源之一，开展交通运输节能是建设资源节约型、环境友好型社会的重要保障。

（一）交通运输节能重大工程

1、构建高快速路一体化交通网络工程。加快广佛高快速道路网衔接，重点推进平南高速、东新高速、广明高速、南二环高速、广三高速东延线、佛清从高速以及南番大道、黄榄干线、大坦沙大桥等一批重大道路交通项目建设，完善白云国际机场、南沙港、广州南站等综合交通枢纽与高快速道路网无缝对接，逐步打通广佛交通衔接瓶颈，实现交界地区路网融合，构筑以广佛中心城区为核心呈网状向片区中心和周边城市辐射的高快速路网系统，广佛道路交通圈实现“3060”的时空目标（即广佛两市核心区半小时互通，市域范围一小时互通）。加快实现广佛肇年票实现互认互通，交通一体化步伐。提高道路设计水平和路面养护水平；加快运输企业集约化进程，建立现代物流体系、优化运输组织结构，发展专用货车运输和物流园区，减少空驶现象，提高运输效率。

2、大力发展轨道交通工程。重点完成广佛肇城际轨道交通工程，加快广州地铁7号线与佛山地铁2号线、广佛环线等项目建设，实现广佛半小时轨道交通圈发展目标。

3、航道及港口建设工程。“以陆哺水”，大力发展内河航运，由省、市共同出资建设，对顺德水道航道和东平水道航道整治；抓紧北滘港扩建工程建设，抓紧乐从杂货码头建设，顺德新港（了哥山）码头工程建设，提高通航能力及航运效率。水运具有运量大、能耗少、污染小等优势，可以减少交通污染，符合科学发展观的要求。

4、加强摩托车管理工程。加强摩托车管理工作，确立公共交通在城市客运体系中的主导地位，逐步减少中心城区摩托车的使用量，建设低碳、环保城市。在公交相对完善的中心城区划定限摩区域，通过在限摩区域内停止摩托车注册登记，分路段、时段禁止摩托车通行，以及禁止限摩区域外注册登记的摩托车在限摩区域内行驶等一系列措施，引导市民绿色出行，促进我市社会环境、道路交通秩序明显好转，汽车行驶效率高，达到交通节能，空气质量更加良好，市容市貌更加优美。

5、节约和替代石油工程。绿色交通运输、节约和替代石油工程，“十二五”期间，鼓励和推进小排量汽车、大吨位汽车、专用车和其他可替代燃油运输机械的生产；促进甩挂运输和内河航运发展；实施清洁汽车行动计划，在城市公交客车、出租车等推广燃气汽车。

6、全面淘汰黄标车工程。启动黄标车淘汰计划，2015年前，要全面完成我市黄标车淘汰工作，以降低汽车每百公里油耗。

（二）交通运输节能主要任务

1、完善城市交通基础设施。加大城市交通建设投入，进一步完善城市交通基础设施合理规划交通运输发展模式，加快发展广佛肇城市轨道交通线网，推进广佛肇轨道交通线网衔接和融合。重点建设广明高速、广明西延线、佛清从高速、肇花高速、广三东延、江珠高速北延线、佛开扩建和广三扩建项目，并争取将南九公路纳入广明支线项目建设。实现对外高速化的目标。

2、提高综合交通运输系统效率。扶持应用节能新技术，建立包括智能交通综合调度系统、信号灯自适应系统、驾驶者信息系统、不停车收费系统、紧急情况处理系统等先进的智能交通系统，减少盲目出行和出行延误，提高综合交通运输系统效率。

3、出台相关的节能标准和制度。制定和实施机动车燃油经济标准等相关制度，对达不到排放和能耗标准的车辆不得上路。推广节油新技术，开发先进节能内燃机、混合动力和燃料电池、清洁能源、车身轻量化等新型高效汽车，出台政策引导消费者购买低油耗汽车。加速淘汰高耗能的老旧汽车，促进报废车(ELV)的回收和再利用。

4、优化节能的运输体系。研究出台对航道、港口设施建设的补贴政策，扶持企业新建或购买大型船舶、开辟港、澳、台航线及国际航线。通过制定船舶技术标准，加速淘汰老旧船舶；采用新船型和先进动力系统；发展大宗散货专业化运输和多式联运等现代运输组织方式；优化船舶运力结构，提高船舶平均载重吨位等；要治理内河航道，优化港口布置和实施建设，提高水上运输管理水平。以行政区划调整为契机，以港口资源整合为主线，建成以“两纵三横”航道为骨架，八个重要港区为骨干，航道网络通畅，港口布局合理，船舶技术先进，与其它运输方式相互衔接、协调发展的连接内陆、江海直达、四通八达的航运体系。

四、公共机构节能

降低公共机构能源消耗水平是节能工作必需落实的一项重要内容。大力推进公共机构节能工作，有利于加强公共机构自身建设，提高行政效率，降低行政成本，有利于发挥公共机构的导向和示范作用，从而推进全社会节约能源。

（一）公共机构节能工程与任务

1、完善公共机构节能管理制度及激励政策。通过完善公共机构节能管理制度及激励政策，加强对公共机构能源消费分类、计量，并对能源消耗状况进行监测。进行公共机构能耗进行审计和公示。严格控制室内空调温度、照明开停、减少电梯使用，减少空调、计算机、复印机等用电设备的待机能耗，及时关闭用电设备，加强运行调节和维护保养。

2、落实节能产品政府采购政策。在各级政府采购协议供货中，明确只有通过节能、环保认证的产品才能进入协议供货范围，各市各级政府采购协议供货也参照省级协议供货的规定执行，有力推进了全市节能政府采购工作。

3、加强公共机构公务用车管理。加强公共机构公务用车管理，实行公务用车使用批准和登记制度，杜绝公车私用的情况发生。各单位建立公务车辆单车管理台帐，实行单车用油定额制度，

4、实施节能技术改造。继续开展包括绿色照明、空调系统、电梯系统节能等技术改造项目。鼓励采用“合同能源管理机制”开展节能技术改造，完善节能投资市场机制。

5、积极开展节能宣传、培训。对各级公共机构的能耗统计人员、物业管理人员、空调、电梯管理和操作人员进行节能培训，提高节能管理水平和实际操作能力。各新闻单位要积极对公共机构节能降耗的先进事例进行正面宣传报道，对能源浪费严重的案例进行曝光。各级政府公共机构节能行政主管部门要采取多种形式、利用多种手段大力宣传《节约能源法》、《公共机构节能条例》，在各公共机构工作人员中牢固树立节约能源的法律意识。

第六章 “十二五”节能政策措施

一、坚持和实施节能优先的方针

树立和落实以人为本、全面协调的科学发展观，从战略和全局高度充分认识能源对经济和社会发展的支撑作用和约束作用，节能对缓解能源约束矛盾、保障能源安全、提高经济增长质量和效益、保护环境的重要意义，把节能作为能源发展战略和实施可持续发展战略的重要组成部分，无论生产建设还是消费领域，都要把节能放在突出位置，长期坚持和实施节能优先的方针，推动全社会节能。节能优先要体现在制定和实施发展战略、发展规划、产业政策、投资管理以及财政、税收、金融和价格等政策中。

二、制定和实施节能政策

建立基于我市产业结构、资源特点、统筹规划、协调一致的节能政策。出台和完善与节约能源法配套的相关规定或规范性文件，全面规范和指导全市节能工作的开展，保证节能减排工作的顺利推进。

（一）实行节能问责制和“一票否决”制

将节能减排指标完成情况纳入各区经济社会发展综合评价体系，作为政府领导干部综合考核评价的重要内容，实行节能问责制和“一票否决”制。

（二）执行和实施高耗能产品能耗限额标准

严格执行省经济和信息化委、发展改革委、质监局《关于印发广东省主要耗能产品能耗限额（试行）的通知》中的能耗限额指标，促进企业节能减排。对新建项目不再审批和核准高耗能、高污染的项目。提高招商引资的准入门坎，只引入达到能耗标准、环保标准和符合循环经济理念的项目。

（三）加强节能执法监督检查力度

加强节能监察机构建设，依据国家和省、市的有关能源法律、法规和节能技术标准，对全市供能质量和用能单位的能源利用状况进行监督和检测，对违反节能法律、法规及严重浪费能源的行为进行监察。

（四）建立和完善错锋用电方案

对国家淘汰和限制类项目及高耗能企业按国家产业政策实行差别电价，抑制高耗能行业盲目发展，引导用户合理用电，节约用电。

（五）制定鼓励和促进可再生能源产业发展的政策措施

鼓励企业投资可再生生能源产业和垃圾资源化利用，积极推广可再生能源在我市的应用。

三、制定和实施优化产业结构政策

（一）发挥五区各自的地域资源优势，合理调整生产力布局

按照分类指导、层次推进、共同富裕的原则，加强五区发展的统筹协调，把发展新兴产业、优化产业结构与调整区域生产力布局紧密结合起来。按照佛山“1+2+5”组团城市建设格局，以交通基础设施为纽带，以重大产业项目为支撑，以城市组团为节点，形成更加科学合理、更有区域特色、更具整体竞争力的生产力发展布局。重大项目布局可以突破行政区划界限，构建若干带动力强、联系紧密的产业带。禅城区要在优化提升传统产业的基础上，大力发展高新技术产业和现代服务业。南海、顺德区要充分发挥基础设施好、产业规模大、辐射带动能力强的优势，以科技创新、结构创新、制度创新引领产业发展，实现经济实力的进一步提升。高明、三水区要依托地域广、成本低、生态好的特点，充分发挥后发优势，进一步优化投资环境，积极承接国内外产业转移，加快主导产业、特色产业的培育和发展，实现跨越式发展。

（二）积极构建广佛经济圈

按照“资源共享、错位发展、优势互补、合作共赢”的原则，加快广佛两地各种资源的合理配置和利用，逐步实现广佛同城化。积极推动与广州在工业、商贸、物流、交通、金融、资讯、科技、教育、人才等多方面进行交流合作；大力发展与广州优势产业配套的产业，主动融入广州以汽车制造、石油化工和电子信息为代表的现代重化工产业链。“1+2+5”组团中心区要抓住广佛交通全面对接、公交班车增设、城市功能提升的有利时机，加快“三旧改造”，实施“优二进三”，积极培育和发展现代服务业、高新技术产业等都市型产业。

四、加快节能技术开发、示范和推广

组织对共性、关键和前沿节能技术的科研开发，实施重大节能示范工程，促进节能技术产业化。建立以企业为主体的节能技术创新体系，加快科技成果的转化。引进国内外先进的节能技术，并消化吸收。组织先进、成熟节能新技术、新工艺、新设备和新材料的推广应用，同时组织开展原材料、水等载能体的节约和替代技术的开发和推广应用。大力推广《广东省节能减排实用技术及产品汇编》中的技术及产品。积极引导和鼓励科研单位和企业、个人，开发先进节能技术和高效节能设备。积极支持各企业申报节能专项资金。积极开展节能技术示范宣传。利用行业协会、节能减排网站及区中小企业网大力推广、宣传节能技术、节能产品。大力推行合同能源管理、节能自愿协议、电力需求侧管理、能效电厂等节能新机制、新方法。克服节能新技术推广的市场障碍，促进节能产业化。

五、加强合同能源管理

合同能源管理是运用市场手段促进节能的服务机制。我市将资金、税收、奖励等方面制订相关政策扶持和引导节能服务产业发展，加快节能服务体系建设，并结合实际在工业领域、商贸酒店企业和城建领域中加快推行合同能源管理，利用市场机制促进节能减排。

六、加强重点用能企业节能管理

加强对我市纳入省千家重点用能单位的节能管理和监督。组织对重点用能单位能源利用状况的监督检查和主要耗能设备、工艺系统的检测；组织专家对重点用能单位各年度节能自查报告、节能目标完成情况考核；定期公布重点用能单位名单、重点用能单位能源利用状况及与国内外同类企业先进水平的比较情况；做好对重点用能单位节能管理人员的培训。

检查重点用能单位有没有设立能源管理岗位，有没有聘用符合条件的能源管理人员。促进重点用能单位加强对本单位能源利用状况的监督检查，建立节能工作责任制，健全能源计量管理、能源统计和能源利用状况分析制度，促进企业节能降耗上水平。要求企业严格配备相关的能源计量器具，企业能源计量器具配备率达到国家标准。

七、加强节能宣传、教育和培训

广泛、深入、持久地开展节能宣传，不断提高全民资源忧患意识和节约意识。将节能纳入中小学教育、职业教育和技术培训体系。利用新闻媒体，出版报刊等形式搞好节能宣传，曝光严重浪费资源、污染环境的企业和现象，宣传节能的典型。组织开展各类节能会议、组织专场大型户外节能宣传、组织组织节能管理和技术人员的节能培训。组织开展全国节能宣传周活动，通过形式多样的宣传教育活动，动员社会各界广泛参与，使节能成为全体公民的自觉行动。